Heisser Draht - Digital

## Materialien pro 2-3 JuniorMakers

| Menge | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | PC / Laptop mit Internetzugang |
| 1 | Calliope mini mit USB-Kabel |
| 3 | Krokodilklemmen |
| 1 m | Dünner Kupferdraht für den Parcours |
| 20 cm | Dickerer Kupferdraht für den Griff |
|  | Elektrisches Isolierband |
|  | Karton und Holzreste |
|  | Klebeband / Heissleim |

## Programm

| Inhalte | Aufwand |
| --- | --- |
| Intro | 5 min |
| Calliope mini vorstellen | 10 min |
| Calliope Programm schreiben, um Kontakt zu erkennen | 20 min |
| Parcours erstellen | 20 min |
| Mit Calliope testen | 10 min |
| Zeitmessung und Fehlerzähler einbauen | 20 min |
| Programm ausschmücken | 20min |
| Turnier | 15min |
|  | 120 min |

# Intro

Mit dieser Anleitung kannst du einen eigenen «heissen Draht» herstellen. Der Clou dabei: Wir hängen einen Mikrokontroller an, welcher die Zeit misst und Fehler auf dem Weg zählt.

# Calliope mini vorstellen

## Was ist der Calliope Mini?

Der Calliope mini ist ein kleiner Lerncomputer für Kinder. Er besitzt LEDs, Knöpfe, Sensoren und Anschlüsse für externe Bauteile. Er lässt sich über ein USB-Kabel an den Computer anschliessen und mit einem grafischen Editor (MakeCode) programmieren.

Wichtige Teile des Calliope mini:

• A + B Knöpfe (Tasten zur Steuerung)
• LED-Matrix (zeigt Symbole, Zahlen, Animationen an)
• Pin-Anschlüsse (u. a. Pin1, Pin2, GND)
• Lautsprecher für Töne
• USB-Anschluss

## Wie überträgt man Programme auf den Calliope mini?

• Verbinden Sie den Calliope mini mit dem USB-Kabel mit dem Computer.
• Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie auf: https://makecode.calliope.cc
• Wählen Sie „Neues Projekt“.
• Erstellen Sie das Programm (siehe Beispielcodes weiter unten).
• Klicke unten links auf “Herunterladen” → Eine .hex-Datei wird heruntergeladen.
• Der Calliope erscheint am Computer wie ein USB-Stick.
• Ziehen Sie die .hex-Datei auf den Calliope-mini-Laufwerksordner.
• Der Calliope zeigt danach kurz eine Blinksequenz und startet das neue Programm automatisch.

# Calliope Programm schreiben, um Kontakt zu erkennen

Du kannst dein Programm auf dem Simulator der Webseite ausprobieren, ohne es jedes Mal auf den Calliope Mini rüber laden zu müssen.

# Parcours erstellen

- Erstellle nun deinen eigenen Parcour mit Wellen, Drehungen, Ecken

- Am Anfang und Schluss kannst du mit Isolierband Dafür sorgen, dass dein heisser Draht nicht immer piepst.

- Vielleicht willst du eine kleine Strecke in der Mitte isolieren, um Pause machen zu können.

# Mit Calliope testen

Hänge nun den Pin (-) an den Griff und den Pin 0 an den Draht des Parcours und versuch ob die Berührungen erkannt werden.

# Zeitmessung und Fehlerzähler einbauen

Versuche mit Variablen die Fehler zu zählen und die Zeit zu messen.

# Programm ausschmücken

• LED-Farben ändern
• Startanimation einblenden
• Schwierigkeitsgrade durch zusätzliche Biegungen
• Eigene Soundeffekte
• Kinder können mehrere Level bauen

# Turnier

Lassen Sie die Kinder gegeneinander antreten. Jede Person durchläuft den Parcours, Fehler werden gezählt. Am Ende gibt es eine kleine Siegerehrung.